船舶智能监控系统 告警模型开发需求清单

对应标准：《船舶智能监控系统技术指南2.0》

【必选】= 标准强制要求，对应船型必须实现；【可选】= 标准标注选配项，可按船舶运营场景裁剪。重复抑制指相同告警连续触发的最小时间间隔，间隔内不重复上报。所有船端告警均支持本地语音播报 + 岸基平台同步上报；断网时本地告警正常触发，网络恢复后自动补传。

# 一、通用基础告警（所有船型 · 驾驶室场景）

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疲劳驾驶-闭眼检测 | 驾驶员持续闭眼 ≥ 10s | 高 | 20s | 纯视觉识别 |
| 2 | 疲劳驾驶-打哈欠检测 | 3 分钟内驾驶员连续打哈欠 ≥ 5 次 | 中 | 10min | 纯视觉识别 |
| 3 | 值班超时未交接 | 超出规定值班时长半小时未完成交接 | 低 | 10min | 结合排班规则 |
| 4 | 航行无人在岗 | 航行状态下，驾驶区域无人员 ≥ 1min | 高 | 1min | 纯视觉识别 |
| 5 | 航行无适任驾驶员 | 航行状态下，区域内无适任资质驾驶员 ≥ 2min | 中 | 3min | 人脸识别 + 资质库 |
| 6 | 值班使用手机 | 航行状态 + 值班区域内，识别人员操作手机 ≥ 1min | 高 | 1min | 纯视觉识别 |
| 7 | 视频设备异常 | 摄像头遮挡、黑屏、离线、朝向异常 | 中 | 4h | 设备状态检测 |
| 8 | 终端离线 | 船载智能终端断连离线 | 中 | 4h | 设备状态检测 |
| 9 | AIS 设备异常 | AIS 信号离线 ≥ 5min | 中 | 4h | AIS 数据对接 |

## 航行合规类（AIS + 电子海图融合）

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 未按规定航速航行 | 船舶航速不满足区域限速要求 ≥ 5min | 中 | 5min | 【必选】 |
| 11 | 未按航行规则航行 | 航道外航行、未在横驶区横驶等 ≥ 5min | 中 | 5min | 【可选】 |
| 12 | 未按规定区域停泊 | 未在指定锚地 / 停泊区停泊 ≥ 5min | 中 | 5min | 【可选】 |
| 13 | 船长未按规定监航 | 监航区域未识别到船长 ≥ 5min | 中 | 5min | 【可选】人脸识别 |

# 二、油船 / 气体运输船 / 化学品液货船 专项告警

## 甲板区域

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 甲板明火明烟检测 | 甲板区域识别明火、明烟 | 高 | 10s | 【必选】纯视觉 |
| 15 | 甲板违规吸烟 | 甲板禁烟区内识别人员吸烟 | 高 | 1min | 【必选】纯视觉 |
| 16 | 未佩戴安全帽 | 作业区域人员未佩戴安全帽 | 低 | 5min | 【必选】纯视觉 |
| 17 | 未穿救生衣 | 作业区域人员未穿救生衣 | 低 | 5min | 【必选】纯视觉 |
| 18 | 航行中开舱盖 | 航行过程中识别货舱盖开启 | 高 | 3min | 【必选】纯视觉 |
| 19 | 高温时段违规作业 | 高温期未开启喷淋、未停止装卸作业 | 中 | 30min | 【可选】结合温感 |
| 20 | 未穿工作服 | 作业人员服装与工作服不符 | 低 | 5min | 【可选】纯视觉 |

## 机舱区域

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 机舱未定期巡查 | 航行中机舱未按要求巡查（间隔 ≥ 1h） | 低 | 10min | 【必选】人员轨迹识别 |
| 22 | 机舱明火明烟 | 机舱内识别明火、明烟 | 高 | 10s | 【必选】纯视觉 |
| 23 | 机舱人员吸烟 | 机舱内识别人员吸烟 | 中 | 1min | 【必选】纯视觉 |
| 24 | 机舱未穿工作服 | 机舱人员服装与工作服不符 | 低 | 5min | 【可选】纯视觉 |

## 泵舱 & 船岸界面

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 泵舱无人值守 | 有人进入泵舱，舱门口无人值守 ≥ 1min | 中 | 3min | 【可选】纯视觉 |
| 26 | 装卸作业现场离岗 | 作业区域无值班人员 ≥ 30min | 中 | 10min | 【必选】纯视觉 |
| 27 | 装卸作业不规范 | 作业区域未放置灭火 / 防污器材 | 中 | 10min | 【必选】纯视觉 |
| 28 | 液化气体泄漏 | 装卸区域大面积水雾凝结（占画面 1/2 以上） | 高 | 1min | 【可选】液化气船专用 |
| 29 | 未设置安全网 | 靠泊期间作业区域无安全网 | 中 | 10min | 【可选】纯视觉 |

# 三、客船（含客滚船）专项告警

## 甲板 / 登乘区域

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 未维护乘客秩序 | 上下船时段登乘区无安保人员 ≥ 10min | 中 | 10min | 【必选】纯视觉 |
| 31 | 客滚车辆处所明火 | 车辆舱内识别明火、明烟 | 高 | 10s | 【必选】纯视觉 |
| 32 | 翻越栏杆 / 人员落水 | 人员翻越舷边栏杆 | 高 | 10s | 【可选】纯视觉 |
| 33 | 登乘区未装安全网 | 靠离泊期间登乘区域未安装安全网 | 中 | 10min | 【可选】纯视觉 |

## 机舱 & 乘客处所

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 机舱未佩戴安全帽 | 机舱内人员未戴安全帽 | 低 | 5min | 【必选】纯视觉 |
| 35 | 机舱未定期巡查 | 航行中机舱未按要求巡查（间隔 ≥ 1h） | 低 | 10min | 【必选】人员轨迹 |
| 36 | 机舱明火明烟 | 机舱内识别明火、明烟 | 高 | 10s | 【必选】纯视觉 |
| 37 | 乘客区域明火明烟 | 客舱公共区域识别明火、明烟 | 高 | 10s | 【必选】纯视觉 |
| 38 | 乘客打架斗殴 | 公共区域乘客推搡、打架斗殴 | 低 | 3min | 【可选】纯视觉 |

# 四、普通货船 基础告警集

仅需实现「一、通用基础告警」全部条目，外加以下 2 项甲板告警：

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 甲板未穿救生衣 | 甲板作业人员未穿救生衣 | 低 | 5min | 必选 |
| 40 | 甲板未佩戴安全帽 | 甲板作业人员未戴安全帽 | 低 | 5min | 必选 |

# 五、岸基企业值班室 告警

| 编号 | 告警名称 | 触发规则 | 风险等级 | 重复抑制间隔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 值班趴睡 | 值班人员持续趴睡 ≥ 5min | 中 | 15min | 【必选】纯视觉 |
| 42 | 值班躺睡 | 值班人员持续躺睡 ≥ 5min | 中 | 15min | 【必选】纯视觉 |
| 43 | 值班人员离岗 | 值班室无人员在岗 ≥ 5min | 高 | 15min | 【必选】纯视觉 |
| 44 | 值班室设备异常 | 摄像头遮挡 / 离线、终端离线 | 中 | 2h | 【必选】设备状态 |

# 六、告警处置逻辑（平台侧【必选】）

分级播报：多告警同时触发时，按风险等级从高到低依次播报。

二次升级：同一自然日同一告警连续发生 2 次，推送船长，要求 15min 内确警处置。

三次升级：同一自然日同一告警连续发生 3 次，或船长 15min 未处置，推送企业相关负责人。

高风险直送：高风险告警直接同步通知船长 + 企业相关负责人。

离线告警：船舶终端离线 ≥ 30min，触发岸基平台告警。

# 七、开发硬性约束

识别 + 告警总延迟 ≤ 1.5s。

告警检出率 ≥ 90%，准确率 ≥ 90%。

告警抓拍：≥ 1 张 720P 带锚框全景图（叠加船名、时间、位置、航速）；≥ 10s 短视频（告警前后各 5s），均带 MD5 校验。

本地语音播报音量 ≥ 60 分贝，高风险告警使用特殊提示音。

|（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）